Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) 
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

A.  Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

B.  Průvodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

- poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,

- údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

- údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,

- poloha vůči záplavovému území,

- druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

- přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

- zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná  stavba,

- novostavba nebo změna dokončené stavby,

- etapizace výstavby.

3.  Orientační údaje stavby

- základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),

- celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,

- celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

- odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,

- požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

- předpokládané zahájení výstavby,

- předpokládaná lhůta výstavby.

- C.  Souhrnná technická zpráva

1.  Popis stavby

- zdůvodnění výběru stavebního pozemku,

- zhodnocení staveniště,

- zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

- zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního),

- zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,

- u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

- údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,

- údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

- uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

- požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, 
s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

- uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,

- údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

- popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

- předpokládané kapacity provozu a výroby,

- popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

- návrh řešení dopravy v klidu,

- odhad potřeby materiálů, surovin,

- řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

- odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

- řešení ochrany ovzduší,

- řešení ochrany proti hluku,

- řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

- řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

- řešení evakuace osob a zvířat,

- navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

- vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

- řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

- zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,

- řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

- návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- povodně,

- sesuvy půdy,

- poddolování,

- seizmicita,

- radon,

- hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

9.  Civilní ochrana

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

- řešení zásad prevence závažných havárií,

- zóny havarijního plánování.

- D.  Výkresová dokumentace

- přehledná situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých)  dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

- celková situace stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

  - stávajících staveb,

  - navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,

  - hranice dočasného a trvalého staveniště,

  - objektů určených k asanaci,

  - stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,

  - dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,

  - situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,

  - vjezdu na stavební pozemek,

- výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

- návrh stavby v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); 
u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

- základní svislé řezy, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

- základní pohledy důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů,

- pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

- výkres požárně nebezpečného prostoru řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

- E.  Dokladová část

- zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,

- závazná stanoviska dotčených orgánů,

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

- případná vyjádření účastníků řízení.